Коды ошибок RAM-T

Модели наружных блоков: RAM2-T14URH; RAM2-T18URH; RAM3-T21URH; RAM3-T27URH.

Модели настенных блоков: RAK-T07RH; RAK-T09RH; RAK-T12RH; RAK-T18RH.

| Индикация | Ошибка |
| --- | --- |
| E0 | Ошибка связи внутреннего с наружным блоком |
| E1 | Ошибка термистора ВБ (воздух) |
| E2 | Ошибка термистора ВБ (труба) |
| E3 | Ошибка термистора НБ (труба) |
| E4 | Ошибка охлаждения |
| E5 | Сбой из-за несоответствия IDU/ODU |
| E6 | Ошибка вентилятора ВБ |
| E7 | Ошибка термистора НБ (воздух) |
| E8 | Ошибка термистора перегрева нагнетания (труба) |
| E9 | Ошибка в управлении приводом компрессора (IPM) |
| EA | Ошибка платы НБ по току |
| Eb | Неисправность связи основной печатной платы и платы дисплея |
| EE | Ошибка памяти НБ (EEPROM) |
| EF | Ошибка мотора НБ |
| EU | Ошибка в цепи проверки напряжения НБ |
| d3 | Превышение уровня конденсата в поддоне |
| P0 | Защита модуля IPM |
| P1 | Защита от перенапряжения / понижения напряжения |
| P2 | Защита от перегрузки по току |
| P4 | Защита по перегреву нагнетания |
| P5 | Защита от переохлаждения в режиме охлаждения |
| P6 | Защита от перегрева в режиме охлаждения |
| P7 | Защита от перегрева в режиме обогрева |
| P8 | Защита от перегрева/понижения температуры наружного воздуха |
| P9 | Защита привода компрессора (ненормальная нагрузка) |
| PA | Конфликт режимов |
| F0 | Неисправность инфракрасного датчика ВБ |
| F1 | Неисправность модуля ВБ проверки электропитания |
| F2 | Защита от сбоя датчика температуры нагнетания |
| F3 | Защита температуры катушки НБ |
| F4 | Ненормальный расход газа в системе охлаждения |
| F5 | Защита дросселя PFC |
| F6 | Отсутствие фазы/нарушение фазировки в компрессоре |
| F7 | Защита по температуре модуля IPM |
| F8 | Ненормальный реверс 4-ходового клапана |
| F9 | Неисправность цепи проверки температуры модуля НБ |
| FA | Неисправность цепи проверки фазного тока компрессора |
| Fb | Ограничение/уменьшение частоты для защиты от перегрузки в режиме охлаждения/обогрева |
| FC | Ограничение/снижение частоты для защиты от высокого энергопотребления |
| FE | Ограничение/понижение частоты для защиты модуля от тока (фазный ток компрессора) |
| FF | Ограничение/уменьшение частоты для защиты модуля от перегрева |
| FH | Ограничение/понижение частоты для защиты привода компрессора |
| FP | Ограничение/уменьшение частоты для защиты от образования конденсата |
| FU | Ограничение/уменьшение частоты вращения для защиты от замерзания |
| Fj | Ограничение/уменьшение частоты разряда для защиты от перегрева |
| Fn | Ограничение/понижение частоты для защиты НБ от переменного тока |
| Fy | Защита по утечке газа |
| H1 | Защита от высокого давления |
| H2 | Защита от низкого давления |